海口市环境空气质量功能区划

（2024年修编）

海口市生态环境局

二O二四年二月

前  言

环境空气质量功能区是加强环境空气质量污染防治、强化大气污染源监督管理和环境执法、改善环境空气质量的重要依据和手段。根据《中华人民共和国大气污染防治法》第三条规定，地方各级人民政府应当对本行政区域的大气环境质量负责，制定规划，采取措施，控制或者逐步削减大气污染物的排放量，使大气环境质量达到规定标准并逐步改善。本区划根据《环境空气质量标准》(GB3095-2012)、《环境空气质量功能区划分原则与技术方法》(HJ14-1996)等文件要求，在原大气功能区划的基础上，按照现行城市规划和环境空气质量现状情况进行调整。

本区划自印发之日起施行，原《海口市环境功能区划》（2004年）中的大气环境功能区划同时废止。

本区划编制单位：海口市环境科学研究院。

本区划由海口市生态环境局负责解释。

海口市环境空气质量功能区划（2024年修编）

为改善环境空气质量，有效防治大气污染，促进经济社会可持续发展，根据《中华人民共和国大气污染防治法》《环境空气质量标准》(GB3095-2012)、《环境空气质量功能区划分原则与技术方法》（HJ14-1996）等法律法规和标准要求，结合我市实际，制定本区划。

- 一、适用范围

本方案适用于海口市行政区域的环境空气质量管理。

- 二、划分原则和方法

（一）充分利用现行行政区边界或自然分界线。

（二）宜粗不宜细。

（三）既要考虑环境空气质量现状，又要兼顾城市发展规划。

（四）不随意降低原已划定的功能区的类别。

（五）划分尽量做到既客观科学，又便于操作管理和控制，有利于城市规划和城市环境综合管理的实施。

（六）原则上一、二类功能区不小于4平方公里。

（七）环境空气质量功能一类区：自然保护区、风景名胜区和其他需要特殊保护的地区。

（八）环境空气质量功能二类区：居住区、商业交通居民混合区、文化区、工业区和农村地区。

（九）一类区与二类区之间设置一定宽度的缓冲带，一般情况下缓冲带宽度不小于300米，缓冲带内的环境空气质量应向要求高的区域靠。

- 三、划分结果

一类区：海南东寨港国家级自然保护区、海口市“三线一单”中划定的大气环境优先保护区、海口石山火山群国家地质公园、美舍河国家湿地公园、五源河国家湿地公园、三江红树林省级湿地公园、三十六曲溪省级湿地公园、潭丰洋省级湿地公园、铁炉溪省级湿地公园、南渡江龙塘饮用水水源保护区、永庄水库饮用水水源保护区、大致坡凤潭水库饮用水水源保护区、新坡镇地表水饮用水水源保护区。

二类区：一类区和缓冲带以外的区域。

缓冲带：一类边界向外缓冲300m的区域。

具体划分结果详见附表1和附图1。

- 四、环境管理

（一）一类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的一级标准，禁止新设、扩建大气污染源。

（二）二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。

（三）缓冲带，环境空气质量参考一类区管理。

（四）其他要求，本次区划除一类区禁止新设、扩建大气污染源外，主要对各类环境空气功能区提出环境质量管理基本要求，其他污染源等管控要求遵照海口市“三线一单”等已发布实施文件管控要求。

- 附表1

海口市环境空气功能区划分调整结果一览表

| 序号 | 环境空气质量功能区 类别 | 范围 | 面积 （平方公里） | 功能属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一类区 | 海南东寨港国家级自然保护区 | 34.21 | 自然保护区 |
| 2 |  | 海口石山火山群国家地质公园 | 51.07 | 国家地质地质公园 |
| 3 |  | 美舍河国家湿地公园 | 4.07 | 湿地公园 |
| 4 |  | 五源河国家湿地公园 | 11.53 | 湿地公园 |
| 5 |  | 三江红树林省级湿地公园 | 8.68 | 湿地公园 |
| 6 |  | 三十六曲溪省级湿地公园 | 2.22 | 湿地公园 |
| 7 |  | 潭丰洋省级湿地公园 | 1.55 | 湿地公园 |
| 8 |  | 铁炉溪省级湿地公园 | 3.86 | 湿地公园 |
| 9 |  | 南渡江龙塘饮用水水源保护区 | 13.09 | 地表水饮用水源保护区 |
| 10 |  | 永庄水库饮用水水源保护区 | 5.68 | 地表水饮用水源保护区 |
| 11 |  | 大致坡凤潭水库饮用水水源保护区 | 11.63 | 地表水饮用水源保护区 |
| 12 |  | 新坡镇地表水饮用水水源保护区 | 6.99 | 地表水饮用水源保护区 |
| 13 |  | 海口市“三线一单”中的大气环境优先保护区 | 120.83 | 大气环境优先保护区 |
| 14 |  | 一类区整合合并后 | 197.12 | 合并以上所有范围 |
| 2 | 缓冲带 | 一类区范围向外缓冲300m | 129.99 |  |
| 3 | 二类区 | 一类区和缓冲带以外的区域 | 1961.27 | 主要为居住区、商业交通居民混合区、文化区、工业区和农村地区 |
| 4 | 合计 | 海口市陆域行政区 | 2288.38 | / |

海口市环境空气质量功能区划图

- 附图1：

附图1 海口市环境空气质量功能区划图